Universität Konstanz

Betriebsanweisung für die Benutzung

des Auffanggurtes gegen Absturz

Einsatzort: Kamin des Heizwerks

| Auffanggurt: PROTECTA PR4 Telekom C der Fa. Bornack |  |
| --- | --- |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Bei Nichttragen oder falschem Tragen der Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz besteht Absturzgefahr |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
| Vor Aufnahme der Arbeiten im Kamin muß die betreffende Person in der richtigen Handhabung des Auffanggurtes unterwiesen werden unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung - Die Unterweisung muß mit Unterschrift (s. beiliegendes Formular) bestätigt werden - Sichtprüfung der Ausrüstung vor Beginn der Arbeiten - Der Kamin darf nur mit Schutzhelm betreten werden |  |
| Verhalten bei Stürzen |  |
| - Es muß immer eine 2. Person anwesend sein - Eine Rettung kann nur von geschultem Personal erfolgen - Falls keine zweite Person anwesend ist, die Hilfe leisten kann, sind Geräte zur Alarmierung „am Mann“ zu führen. - Hat eine Person länger als 10 – 15 min im Auffanggurt gehangen muß ein Arzt aufgesucht werden. - Die Person darf sich nach längerem freien Hängen niemals hinlegen, sondern sie nimmt eine kauernde Stellung ein (Gefahr des orthostatischen Schocks). - Bei Einsturz in die Anlage muß die Anlage gesperrt werden und vom Hersteller überprüft werden |  |
|  | - Setzen Sie einen Hausnotruf ab (Telefon: 2222). - Notarzt verständigen und einweisen. |
| Aufbewahrung und Prüfung |  |
| - Der Auffanggurt darf nur in dem dafür vorgesehenen trockenen, nicht zu warmem Schrank freihängend aufbewahrt werden. - Nicht mit aggressiven Stoffen (Säuren, Laugen, Öle) in Berührung bringen - Vor direkter Lichteinwirkung und UV-Strahlung schützen. |  |

- Unterschrift: ..............................		Datum:

Universität Konstanz

Nachweis für erfolgte Unterweisung
(bitte mindestens 5 Jahre aufbewahren)

Der Benutzer des Sicherheitsgeschirres bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er vor Aufnahme der Arbeiten im Kamin des Heizwerkes der Universität Konstanz über die Gefahren und das richtige Benutzen des Auffanggurtes unterwiesen wurde.

Bei der Unterweisung wurden folgende Themen behandelt:

- Inhalt der Betriebsanweisung

- Inhalt der Gebrauchsanleitung zur Benutzung des Auffanggurtes

- Benutzung der Absturzsicherung im Kamin des Heizwerkes

Datum: .................................

Vorgesetzter: .............................................Unterschrift:...........................................

Benutzer des
Sicherheitsgeschirres: .........................................Unterschrift: ..................................