PSA-BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz: Bibliothek

Tätigkeitsbereich: Arbeiten in der kontaminierten Bibliothek

|  | ##### ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einmalstaubschutzanzug (Schutzkategorie III, Staubschutztyp 5) Schützt vor Faserkontamination |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |  |
|  | Gefahr |  | - Gefahren durch Kontaminationen durch aufgewirbelte Asbestfasern bei Tätigkeiten in der Bibliothek (Schwarzbereich) z. B. der Regalräumung. Asbestfasern sind krebserzeugend. - Gefahren durch fehlerhafte Anwendung der Schutzanzüge. |  |  |  |  |
|  | ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Bei den o. g. Tätigkeiten sind Staubschutzanzüge zu tragen. Folgende Modelle werden momentan zur Verfügung gestellt: Tyvek Classic Plus weis, Enviro dress oder Kimberly-Clark Kleenguard T4/5. - Nur normierte von der Uni bereitgestellte Schutzanzüge tragen (Schutzkategorie III, Staubschutzyp 5 ENISO 13982-1) Der Reißverschluss ist vollständig zu schließen. Die Haube des Anzuges ist über den Kopf zu ziehen. Bei Benutzung der gebläseunterstützten Haube kann letzteres entfallen. - Zum Schutzanzug werden partikelfiltrierende Halbmasken „FFP2 / FFP3“ oder eine gebläseunterstützte Atemschutzhaube“TH3“ getragen.(siehe BA Atemschutz) - Zum Schutzanzug ist ein langstulpiger Nitrilschutzhandschuh „Modell hier eintragen“ zu tragen. - Vor dem Anziehen der Schutzanzüge diese auf offensichtliche Beschädigungen prüfen. Beschädigte Anzüge aussondern. - Der Schutzanzug kann bis zum Verlassen des Schwarzbereiches getragen werden aber nicht länger als eine Arbeitsschicht (6 Stunden). - Schutzanzüge vorsichtig ablegen. Von oben Arme, Oberkörper ausziehen dabei Anzuginnenseite leicht nach außen drehen, Beinteil nach unten schieben und Füße herausziehen. - Heiße Oberflächen und Flammen vom Schutzanzug fernhalten. - Im kontaminierten Bereich (Schwarzbereich) nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. - Vor Pausen und nach der Arbeit Hände, Unterarme und ggf. Gesicht waschen. - Lagerung der Schutzanzüge außerhalb des Gefahrenbereiches, trocken staubdicht verpackt. |  |  |  |  |
|  | ### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Beim Auftreten von Beschädigungen Risse sofort mit Klebeband verschließen. Arbeiten einstellen und neuen Schutzanzug anziehen. - Wurde ein Anzug während der Arbeit beschädigt ist dies zu dokumentieren und der / dem Herrn Zenker zu melden. - Nicht mit beschädigtem Schutzanzug arbeiten. |  |  |  |  |  |
|  | ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unfallstelle sichern. - Je nach Art der Verletzung Erste Hilfe leisten; ggf. Hilfe herbeirufen. Ersthelfer:; Arzt:; Vorgesetzter:. - Eintreffendes Hilfspersonal auf bestehende Gefahren hinweisen. - Im Schwarzbereich muss auch Rettungspersonal obige Schutzkleidung tragen. | ###### UNI-NOTRUF: 2222 |  |  |
|  | ### INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schutzanzüge nach Gebrauch (Verlassen des Schwarzbereiches) in der Schleuse in bereitgestellte Säcke geben. |  |  |  |  |  |
| Erstellt am: 02.12.2010 |  |  |  | Verantwortlicher: Frau Hätscher |  |  |  |
| Nächste Überprüfung am: |  |  |  | Unterschrift Verantwortlicher: |  |  |  |